Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

TEMA:

OPTIMIZACIÓN DE ANTENAS LOG-PERIÓDICAS:

ALUMNO:

ZARSOZA VER KELLY MELISSA

ASIGNATURA:

ANTENAS Y PROPAGACIÓN

PROFESOR:

##### ING. TORRES QUIJIJE ANGEL IVAN

SEMESTRE:

10 MO TELEMÁTICA

QUEVEDO, ECUADOR				6 DE JULIO 2025

Lugar                                                                       Fecha

Contenido

DISEÑO DE ANTENA LOG-PERIÓDICA	3

CÓDIGO	6

OPTIMIZACIÓN	8

OPTIMIZACIÓN	8

Código	8

CONCLUSIÓN	8

# DISEÑO DE ANTENA LOG-PERIÓDICA

Ilustración 1. DISEÑO A MANO.

Ilustración 2. DISEÑO ORIGINAL.

Ilustración 3. LONGITUDES.

Tabla 1. DIMENSIONES INICIALES.

| Elemento | Longitud (m) | Espaciado (m) | Ancho (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.174 | - | 0.000348 |
| L2 | 0.142 | 0.05220 | 0.000284 |
| L3 | 0.116 | 0.04260 | 0.000232 |
| L4 | 0.095 | 0.03480 | 0.000190 |
| L5 | 0.078 | 0.02850 | 0.000156 |
| L6 | 0.064 | 0.02340 | 0.000128 |
| L7 | 0.052 | 0.01920 | 0.000104 |
| L8 | 0.043 | 0.01560 | 0.000086 |
| L9 | 0.035 | 0.01290 | 0.000070 |
| L10 | 0.029 | 0.01050 | 0.000058 |
| L11 | 0.023 | 0.00870 | 0.000046 |
| L12 | 0.019 | 0.00690 | 0.000038 |

## RESULTADOS DE MATLAB

Ilustración 4. LOBULO DE RADIACIÓN.

Ilustración 5. CORTE VERTICAL.

Ilustración 6. CORTE HORIZONTAL.

## CÓDIGO

% Create a lpda antenna

% Generated by MATLAB(R) 23.2 and Antenna Toolbox 23.2.

% Generated on: 06-Jul-2025 18:11:38

%% Antenna Properties

antennaObject = lpda;

antennaObject.BoardLength = 0.3;

antennaObject.BoardWidth = 0.4;

antennaObject.ArmLength = [0.174, 0.142, 0.116, 0.095, 0.078, 0.064, 0.052, 0.043, 0.035, 0.029, 0.023, 0.019];

antennaObject.ArmWidth = [0.00348, 0.00284, 0.00232, 0.0019, 0.00156, 0.00128, 0.00104, 0.00086, 0.0007, 0.00058, 0.00046, 0.00038, 0.00032];

antennaObject.ArmSpacing = [0.0522, 0.0426, 0.0348, 0.0285, 0.0234, 0.0192, 0.0156, 0.0129, 0.0105, 0.0087, 0.0069];

% Show

figure;

show(antennaObject)

%% Antenna Analysis

% Define plot frequency

plotFrequency = 300*1e6;

% Define frequency range

freqRange = (100:55:500)*1e6;

% Reference Impedance

refImpedance = 50;

% pattern

figure;

pattern(antennaObject, plotFrequency)

% azimuth

figure;

patternAzimuth(antennaObject, plotFrequency, 0, 'Azimuth', 0:5:360)

% elevation

figure;

patternElevation(antennaObject, plotFrequency,0,'Elevation',0:5:360)

# OPTIMIZACIÓN

## OPTIMIZACIÓN

## Código

## CONCLUSIÓN