UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA TELEMÁTICA

ASIGNATURA:

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES

DOCENTE:

ING. ZHUMA MERA EMILIO RODRIGO

GRUPO H:

GRACIA GUATO FELIX RAFAEL

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

MUÑOZ RICAURTE KARELYS THAIS

PINCAY MURILLO JOHN DANIEL

ZARSOZA VERA KELLY MELISSA

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

QUEVEDO, ECUADOR                                                                     17 DE AGO. DE 25

# Sistema IoT para el Monitoreo en Tiempo Real de la Calidad del Agua en la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital (FCCDD) de la UTEQ

## Resumen Ejecutivo

Este proyecto propone el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo continuo y en tiempo real de los parámetros de calidad del agua directamente en el tanque de reserva que abastece a toda la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. El sistema utilizará un microcontrolador ESP32 como unidad central de procesamiento, sensores de temperatura (DS18B20) y turbidez (KEYESTUDIO), y un conversor analógico-digital de alta precisión (ADS1115) para garantizar la exactitud de los datos. La información recolectada será transmitida vía Wi-Fi a la plataforma en la nube Firebase, permitiendo su almacenamiento y análisis. El prototipo será autónomo, alimentado por una batería LiPo de 2 celdas, demostrando una aplicación práctica para la gestión centralizada y preventiva de la calidad del agua en el campus.

## Planteamiento del Problema

La calidad del agua es un factor crucial para la salud de la comunidad universitaria. Una supervisión eficaz debe comenzar en la fuente de almacenamiento principal. Actualmente, en la FCCDD no existe un sistema automatizado que permita verificar de forma continua la calidad del agua directamente en el tanque de almacenamiento principal, antes de que esta sea distribuida a los bebederos, laboratorios y servicios sanitarios. La evaluación de la calidad del agua se realiza de manera esporádica y no necesariamente en la fuente, lo que impide la detección temprana de anomalías que podrían afectar a toda la facultad. Esta falta de monitoreo centralizado y en tiempo real representa una oportunidad para aplicar tecnologías emergentes y ofrecer una solución innovadora.

## Justificación

La implementación de este proyecto se justifica por varias razones fundamentales. En primer lugar, proporcionará un mecanismo de alerta temprana sobre la calidad del agua en su punto de origen, contribuyendo directamente a la salud y el bienestar de toda la comunidad de la FCCDD. Además, servirá como un caso de estudio práctico y avanzado para los estudiantes de la facultad, permitiéndoles aplicar conceptos de electrónica, programación de microcontroladores, gestión de datos en la nube y desarrollo de soluciones IoT. Este proyecto también posiciona a la FCCDD y a la UTEQ a la vanguardia en la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 para la gestión inteligente de sus instalaciones. Finalmente, el sistema generará un histórico de datos valioso que podrá ser utilizado para análisis de tendencias, mantenimiento predictivo de la infraestructura hídrica y futuras investigaciones académicas.

## Objetivos

### Objetivo General

Desarrollar e implementar un prototipo funcional de un sistema IoT para monitorear en tiempo real los parámetros de temperatura y turbidez del agua en el tanque de abastecimiento principal de la FCCDD, utilizando un ESP32 y la plataforma en la nube Firebase.

### Objetivos Específicos

- Diseñar y ensamblar el prototipo de hardware funcional, integrando el microcontrolador ESP32, los sensores de temperatura y turbidez, el conversor ADC y un sistema de alimentación autónomo.

- Desarrollar la solución de software que incluye el firmware para la captura y transmisión de datos desde el ESP32 y la configuración de la base de datos en Firebase para su almacenamiento en tiempo real.

- Validar el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas de campo, verificando la precisión de las mediciones de los sensores y la correcta comunicación con la plataforma en la nube.

## Metodología y Diseño del Sistema

## Lista de Materiales y Presupuesto Estimado

Tabla 1. Lista de Materiales y Presupuesto.

| Componente | Cantidad | Precio Unitario (USD Aprox.) | Precio Total (USD Aprox.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Placa de desarrollo ESP32 | 1 | $10.00 | $10.00 |
| Sensor de Temperatura Gikfun DS18B20 (resistente al agua) | 1 | $3.50 | $3.50 |
| Módulo Sensor de Turbidez KEYESTUDIO | 1 | $8.00 | $8.00 |
| Módulo Conversor ADC ADS1115 de 16 bits | 1 | $5.00 | $5.00 |
| Batería LiPo 2 Celdas (2S) 7.4V (1500mAh) | 1 | $15.00 | $15.00 |
| Regulador de Voltaje Step-Down (Buck Converter LM2596) | 1 | $2.00 | $2.00 |
| Cargador de balanceo para baterías LiPo | 1 | $12.00 | $12.00 |
| Resistencia (4.7kΩ para pull-up del DS18B20) | 1 | $0.50 | $0.50 |
| Protoboard y Cables Jumper (Kit) | 1 | $5.00 | $5.00 |
| Carcasa/Gabinete impermeable para electrónica | 1 | $7.00 | $7.00 |
| Subtotal |  |  | $68.00 |
| Imprevistos (15%) |  |  | $10.20 |
| TOTAL ESTIMADO |  |  | $78.20 |

## Resultados Esperados